Лабораторная работа. Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 99 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 99 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| S3 | VLAN 99 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 |
| PC-C | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 |

Назначения сети VLAN

| VLAN | Имя |
| --- | --- |
| 10 | User |
| 99 | Управление |

- Задачи

Часть 1. Построение сети и загрузка настроек устройств

Часть 2. Отладка EtherChannel

Общие сведения/сценарий

Маршрутизаторы в сети вашей компании были настроены неопытным сетевым администратором. В результате ошибок в конфигурации возникли проблемы со скоростью и подключением. Руководитель попросил вас найти и устранить неполадки в настройке и задокументировать работу. Найдите и исправьте ошибки, используя свои знания EtherChannel и стандартные методы тестирования. Убедитесь в том, что все каналы EtherChannel используют протокол агрегирования портов (PAgP) и все узлы доступны.

Примечание. Используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах.

Примечание. Убедитесь, что все настройки коммутатора удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

3 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

2 ПК (Windows 7, Vista и XP с программой эмуляции терминала, например Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Построение сети и загрузка настроек устройств

В части 1 вам предстоит настроить топологию сети и базовые параметры для ПК, а также загрузить конфигурации на коммутаторы.

Создайте сеть согласно топологии.

Настройте узлы ПК.

Удалите загрузочную конфигурацию и настройки VLAN, а затем перезагрузите коммутаторы.

Загрузите конфигурации коммутаторов.

Загрузите следующие конфигурации в соответствующий коммутатор. Все коммутаторы используют одинаковые пароли. Пароль привилегированного режима EXEC — class. Пароль для консоли и доступа vty — cisco. Поскольку все коммутаторы являются устройствами Cisco, сетевой администратор решил использовать протокол PAgP Cisco для всех агрегированных каналов, настроенных с использованием EtherChannel. Коммутатор S2 является корневым мостом для всех сетей VLAN в топологии.

Конфигурация коммутатора S1:

hostname S1

interface range e0/0-3, e1/0-3

shutdown

exit

enable secret class

no ip domain lookup

line vty 0 4

password cisco

login

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

exit

vlan 10

name User

vlan 99

Name Management

interface range e0/0-1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

switchport trunk native vlan 99

no shutdown

interface range e0/2-3

channel-group 2 mode desirable

switchport trunk native vlan 99

no shutdown

interface e1/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

interface vlan 99

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

interface port-channel 1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

interface port-channel 2

switchport trunk native vlan 99

switchport mode access

Конфигурация коммутатора S2:

hostname S2

interface range e0/0-3, e1/0-3

shutdown

exit

enable secret class

no ip domain lookup

line vty 0 4

password cisco

login

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

exit

vlan 10

name User

vlan 99

name Management

spanning-tree vlan 1,10,99 root primary

interface range e0/0-1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

channel-group 1 mode desirable

switchport trunk native vlan 99

no shutdown

interface range e0/2-3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

channel-group 3 mode desirable

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

interface vlan 99

ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

interface port-channel 1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 1,99

interface port-channel 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 1,10,99

switchport mode trunk

Конфигурация коммутатора S3:

hostname S3

interface range e0/0-3, e1/0-3

shutdown

exit

enable secret class

no ip domain lookup

line vty 0 4

password cisco

login

line con 0

password cisco

logging synchronous

login

exit

vlan 10

name User

vlan 99

name Management

interface range e0/0-1

interface range e0/2-3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

channel-group 3 mode desirable

switchport trunk native vlan 99

no shutdown

interface e1/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

interface vlan 99

ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

interface port-channel 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

Сохраните настройку.

поиск и устранение неисправностей в работе EtherChannel

В части 2 необходимо проверить конфигурации на всех коммутаторах, исправить при необходимости и проверить их работоспособность.

Выполните поиск и устранение неполадок в работе маршрутизатора S1.

Используйте команду show interfaces trunk, чтобы убедиться в том, что агрегированные каналы работают, как транковые порты.

Отображаются ли агрегированные каналы 1 и 2, как транковые порты? ДА

Используйте команду show etherchannel summary, чтобы убедиться в том, что интерфейсы входят в состав соответствующего агрегированного канала, применен правильный протокол и интерфейсы задействованы.

- Есть ли в выходных данных сведения о неполадках в работе EtherChannel? В случае обнаружения неполадок запишите их в отведённом ниже месте.

- 1) Вместо требуемой по условию агрегации PAgP на Po2  используется LACP

2) Оба Po находятся в выключенном состоянии

Используйте команду show run | begin interface Port-channel для просмотра текущей конфигурации, начиная с первого интерфейса агрегированного канала.

Устраните все ошибки, найденные в выходных данных из предыдущих команд show. Запишите команды, используемые для исправления конфигураций.

- interface range e0/0-1

- no channel-group 1 mode active

- channel-group 1 mode desirable

- interface range e0/2-3

- switchport trunk encapsulation dot1q

- interface Port-channel2

- switchport trunk encapsulation dot1q

- switchport mode trunk

Используйте команду show interfaces trunk для проверки настроек транковой связи.

Используйте команду show etherchannel summary, чтобы убедиться в том, что агрегированные каналы работают и задействованы.

Выполните поиск и устранение неполадок в работе маршрутизатора S2.

Выполните команду для того, чтобы убедиться, что агрегированные каналы работают в качестве транковых портов. Ниже запишите команду, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

- Есть ли в выходных данных сведения о неполадках в конфигурациях? В случае обнаружения неполадок запишите их в отведённом ниже месте.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Выполните команду, чтобы убедиться в том, что интерфейсы настроены в правильном агрегированном канале и настроен соответствующий протокол.

- Есть ли в выходных данных сведения о неполадках в работе EtherChannel? В случае обнаружения неполадок запишите их в отведённом ниже месте.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Используйте команду show run | begin interface Port-channel для просмотра текущей конфигурации, начиная с первого интерфейса канала порта.

Устраните все ошибки, найденные в выходных данных из предыдущих команд show. Запишите команды, использованные для исправления настройки.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Выполните команду для проверки параметров транковой связи.

Выполните команду для проверки правильного функционирования агрегированных каналов. Помните, что проблемы с агрегированным каналом могут возникнуть на любом конце канала.

Выполните поиск и устранение неполадок в работе маршрутизатора S3.

Выполните команду для того, чтобы убедиться, что агрегированные каналы работают в качестве транковых портов.

- Есть ли в выходных данных сведения о неполадках в конфигурациях? В случае обнаружения неполадок запишите их в отведённом ниже месте.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Выполните команду, чтобы убедиться в том, что интерфейсы настроены в правильном агрегированном канале и применен соответствующий протокол.

- Есть ли в выходных данных сведения о неполадках в работе EtherChannel? В случае обнаружения неполадок запишите их в отведённом ниже месте.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Используйте команду show run | begin interface Port-channel для просмотра текущей конфигурации, начиная с первого интерфейса агрегированного канала.

Устраните все обнаруженные неполадки. Запишите команды, использованные для исправления конфигурации.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Выполните команду для проверки параметров транковой связи. Ниже запишите команду, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

Выполните команду для проверки правильного функционирования агрегированных каналов. Ниже запишите команду, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

Проверка EtherChannel и подключения

Используйте команду show interfaces etherchannel для проверки работоспособности агрегированных каналов.

Проверьте подключение сети VLAN Management.

Успешно ли выполняется эхо-запрос от коммутатора S1 на коммутатор S2? ______________

Успешно ли выполняется эхо-запрос от коммутатора S1 на коммутатор S3? ______________

Успешно ли выполняется эхо-запрос от коммутатора S2 на коммутатор S3? ______________

Проверьте подключения компьютеров.

Успешно ли выполняется эхо-запрос от узла ПК A на узел ПК C? ______________

Если каналы EtherChannel не полностью работоспособны, отсутствует соединение между коммутаторами или между узлами. Выполните окончательную отладку.

Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов между компьютерами может потребоваться отключение межсетевого экрана.